Firmware Smart-Home-Grundsystem

Kurzdokumentation für Aufbau, Geräteklassen und Kommunikationsweg

Worum es geht: Die Firmware bildet die gemeinsame Basis für mehrere ESP32-C3-Smart-Home-Module. Sensoren und Aktoren senden ihre Daten per ESP-NOW an einen Master. Der Master übernimmt Registrierung, Statusführung und die Weitergabe an MQTT beziehungsweise Node-RED.

# 1. Technischer Rahmen

| Punkt | Festlegung im Projekt |
| --- | --- |
| Zielhardware | ESP32-C3 SuperMini Plus Boards |
| Framework | PlatformIO mit Arduino-Framework |
| Funkstrecke | ESP-NOW für die direkte Kommunikation zwischen Gerät und Master |
| Server-Anbindung | MQTT über einen Mosquitto-Broker; Visualisierung und Bedienung über Node-RED |
| Lokale Speicherung | NVS für Gerätetabelle und persistente Informationen im Master |

# 2. Projektaufbau

Die Firmware ist nach gemeinsamen Bausteinen und konkreten Geräte-Instanzen getrennt. Dadurch bleiben Pin-Standards, Protokoll, Provisioning und Speicherlogik wiederverwendbar.

| Pfad | Inhalt |
| --- | --- |
| include/ | Gemeinsame Header, zum Beispiel Secrets, Debug-Konfiguration, Pin-Standard und Sensor-Hilfsfunktionen. |
| lib/ | Projektinterne Bibliotheken für ESP-NOW-Protokoll, Geräte-Provisioning und NVS-Speicherung. |
| src/basetypes/ | Basis-Firmwaretypen für Master, Batteriesensoren, netzbetriebene Module und Rollladensteuerung. |
| src/devices/ | Konkrete Geräte wie Fensterkontakt, Regensensor, Hall-Modul, LED-Ring-Modul, Wetterstation und Rollladensteuerung. |

# 3. Geräteklassen

| Typ | Versorgung | Aufgabe | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Master | ESP32-C3 | Bridge zwischen ESP-NOW und MQTT; Registrierung und Statusführung. | Master-Controller |
| bat_sen | CR2032 / 2x AA | Deep-Sleep-Sensoren: aufwachen, messen, senden, wieder schlafen. | Fensterkontakt, Regensensor |
| net_erl | 230 V Netzteil | Relais-/Sensormodule mit Licht, Umweltmessung, PIR/Radar und optionalem LED-Ring. | Hall-Light, Kitchen LED-Ring |
| net_sen | 230 V Netzteil | Außensensorik für Wetter, Licht und Regen; optional Luftqualität. | Wetterstation |
| net_zrl | 230 V Netzteil | Rollladensteuerung mit Auf/Ab-Relais, Touch-Tastern, Kalibrierung und Verriegelung. | Rollladenmodul |

# 4. Kommunikationsweg

| Schritt | Weg | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerät → Master | ESP-NOW-Pakete: HELLO, STATE, ACK und EVENT. |
| 2 | Master → Server | MQTT-Topics für state, ack, event und availability. |
| 3 | Server → Master | MQTT-Commands auf smarthome/{device_id}/command. |
| 4 | Dashboard | Node-RED zeigt Zustände an und stellt Aktorbedienung bereit. |

# 5. Build und wichtige Voraussetzungen

Secrets.h: muss lokal vorhanden sein und enthält WLAN-SSID, MQTT-Broker-IP und ESP-NOW-PMK. Die Datei gehört nicht ins Repository.

Device-ID: jedes Modul erhält eine feste Kennung, zum Beispiel NET-ERL-001.

Capabilities: eine Bitmask beschreibt, welche Sensoren und Aktoren ein Gerät tatsächlich besitzt.

Build-Umgebungen: PlatformIO baut einzelne Geräte über eigene Environments; ein Gesamtbuild ist ebenfalls möglich.

Typische PlatformIO-Befehle

pio run -e net_erl_hall_module --target upload

pio run

Quelle: Projekt-README.md